에러 메시지들

| 에러 | 문제점 | 가능한 원인 | 취할 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 에라 없음 | 다른 에라 메세지가 표시된 후에 간단히 표시됨 | 요구 사항이 없음 |
| E1 | 낮은 시그널-초음파 시그널 Strength가 약함 | 케이블이 끊어짐. 플로셀이 문제. 탐촉자 문제. 전자 고장 | 탐촉자 케이블 체크하라. 플로셀 프로그램과 탐촉자간격을 체크하라. 센서에 구리스를 발라라. 만일 문제가 있다면 공장과 접촉하라. |
| E2 | 음속 에라 | Flow조건이 나쁨. 부정확한 프로그램. 탐촉자 간격이 나쁨.프로그램된 음속으로 측정이 매우 어려움. | 속을 체크하라. Flowcell문제점과 프로그램과 탐촉자 간격을 체크하라. |
| E3 | 음속 범위-음속이 프로그램된 한계를 초과 | 프로그램 에라, 나쁜 Flow조건 혹은 탐촉자 간격이 나쁨. 구리스가 마름 | Flow율이 +/-12m/s (+/-40ft/s)안에 있는지를 확인하라. 프로그램과 탐촉자 간격을 체크하라. 센서에 액체를 발라라. |

| 에라 | 문제점 | 가능한 원인 | 취할 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| E4 | 시그널 Quality | 만일 전자 결함이 너무 높을 경우, flowcell,전자 문제가 너무 낮을 경우 구리스가 마름 | 전자 방해 원인을 체크. flowcell로 테스트하여 전자 부분을 체크. 만일 장비가 계속 고장난다면 공장과 접촉하라 센서에 액체를 발라라. |
| E5 | Amplitude 에라 | 유체 안에 극도의 입자 혹은 버블이 존재. second phase가 많이 존재 구리스가 마름 | 14-34안에 들어오면 된다. 만일 벗어난다면 프로그램 상에서 E5에 대한 Error 범위를 조절해라. 센서에 액체를 발라라. |
| E6 | 사이클 스킵,악세러레이션 | 바쁜 유량 조건들 혹은 바쁜 탐촉자 간격 | 파이프 위에 프로그램되고 세트한 센서간의간격을 체크하라. 센서에 액체를 발라라. |
| E7 | 아날로그 출력 에라 | 현재 출력 아래 | 출력을 체크하라 |
| E8 | 온도 입력 에라 | 입력 범위를 벗어난 온도를 공급 | 케이블과 transmitter를 체크하라 |
| E9 | 온도 입력 리턴 | 입력 범위를 벗어난 리턴 온도 | 케이블과 transmitter를 체크하라 |